ENCENDIDO DE UN LED

Unidad Académica Multidisciplinaria Mante

Programación de Microcontroladores

Docente:

López Piña Daniel

Alumnos:

Corpus Renteria Antonio

Enriquez Hernandez Galdino

Medina Rodríguez Oscar

Olvera Padron Carlos Michel

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Grado y Grupo: 8 Semestre Grupo EJF

Cd Mante, Tamaulipas, México.				25 de marzo del 2025

## LISTA DE COMPONENTES

- Microcontrolador 1x PIC16F84A

- Alimentación 1x Fuente de 5V DC (puede ser una fuente regulada o un módulo con 7805 si usas 12V de entrada)

- Oscilador y Capacitores 1x Cristal de 4 MHz - 2x Capacitores cerámicos de 22pF

- LED y Resistencia 1x LED (rojo, amarillo o cualquier color) 1x Resistencia de 100Ω (para limitar la corriente del LED)

- Pull-up para MCLR 1x Resistencia de 10kΩ (para conectar el pin MCLR a +5V)

- Programación (opcional, si usas PICkit3/4) 1x Programador PICkit3 o PICkit4

- Cables Dupont macho-hembra para conectar el programador

## CONEXIÓN DEL CIRCUITO

Alimentación del PIC16F84A:

- Alimentación del PIC16F84A

Pin 14 (VDD) → Conectar a +5V

Pin 5 (VSS) → Conectar a GND

- Oscilador de Cristal (4 MHz)

Cristal de 4 MHz

Un terminal del cristal → Pin 15 (OSC1/CLKIN)

Otro terminal del cristal → Pin 16 (OSC2/CLKOUT)

- Capacitores de 22pF

Uno entre Pin 15 (OSC1) y GND

Uno entre Pin 16 (OSC2) y GND

- LED en RB0

Pin 6 (RB0) → Resistencia de 100Ω → Ánodo del LED

Cátodo del LED → GND

- Conexión del Programador (PICkit3/4 o similar)

Pin 4 (MCLR) → Conectar a +5V con una resistencia de 10kΩ

Pin 12 (PGD) → Conectar al programador (DAT)

Pin 13 (PGC) → Conectar al programador (CLK)

Pin 5 (VSS) → Conectar al GND del programador

Pin 14 (VDD) → Conectar a +5V del programador

## CODIGO

; CONFIGURACIÓN DEL MICROCONTROLADOR

LIST P=16F84A    ; Especificamos el modelo del PIC

#include <P16F84A.INC>  ; Archivo de inclusión con definiciones

__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC  ; Configuración de bits

ORG 0x00         ; Dirección de inicio del código

GOTO START       ; Saltar a la etiqueta START

; CONFIGURACIÓN DE PUERTOS

START:

BSF STATUS, RP0  ; Cambiar a banco 1

CLRF TRISB       ; Configurar PORTB como salida

BCF STATUS, RP0  ; Volver a banco 0

; BUCLE PRINCIPAL - PARPADEO DEL LED

LOOP:

BSF PORTB, 0     ; Encender LED en RB0

CALL DELAY       ; Llamar rutina de retardo

BCF PORTB, 0     ; Apagar LED en RB0

CALL DELAY       ; Llamar rutina de retardo

GOTO LOOP        ; Repetir bucle

; RUTINA DE RETARDO (500 ms APROX)

DELAY:

MOVLW 0xC7       ; Cargar valor en W

MOVWF COUNT1     ; Guardarlo en COUNT1

D1:

MOVLW 0xFF       ; Cargar otro valor en W

MOVWF COUNT2     ; Guardarlo en COUNT2

D2:

DECFSZ COUNT2, F ; Decrementar COUNT2

GOTO D2          ; Si no es 0, repetir

DECFSZ COUNT1, F ; Decrementar COUNT1

GOTO D1          ; Si no es 0, repetir

RETURN           ; Regresar de la subrutina

; DEFINICIÓN DE VARIABLES

CBLOCK 0x0C

COUNT1

COUNT2

ENDC

END

## DIAGRAMA

## PRUEBAS